中江县精神病医院

视频监控扩容设备参数需求

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | - 1. 网络硬盘录像机，支持≥24个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥16T硬盘，支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥380Mbps，支持≥24路1080P视频同时解码输出； - 2. 支持即时回放功能，并且不影响其他通道预览，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； - 3. 支持异源输出≥1路分辨率≥3840×2160的视频图像+≥1路分辨率≥1920×1080的视频图像； - 4.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出; - 5.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，提升录像回放和检索效率； - 6. ≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口，高度4U。 | 台 | 2 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | - 1. 网络硬盘录像机，支持≥2个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥10T硬盘，支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥250Mbps，支持≥12路1080P视频同时解码输出； - 2. 支持本地同步回放及多路同步倒放； - 3.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等功能；; - 4.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能； - 5. ≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口，支持≥1个千兆网口、≥2个USB接口，≥4路报警输入、≥1路报警输出接口，高度1U。 | 台 | 7 |
| 2 | 监控管理平台 | - 1.支持处理器、内存、网络资源状态实时监视； - 2.支持屏开、屏关、重启、播放、停止、音量调节、定时开关机等功能；支持多种信号源预监和上墙操作、漫游和拼接、支持报警联动上墙、一键分享上墙、视频预览与回放； - 3.支持视频的剪切，可精确定位到视频中的指定位置。支持视频的拼接、可选择两段或者多段视频，合并形成一段视频并支持视频编辑结果的保存与导出； - 4.支持事件报警配置，可选择触发条件，可根据事件或报警的紧急程度，为事件或报警设置展示不同的颜色；支持设置报警的基础参数、联动内容、报警声音和报警列表；支持屏蔽重复事件/报警，并设置屏蔽时间段，在设定的屏蔽时间段内，同一个报警只会触发一次，不会频繁触发 - 。 | 套 | 1 |
| 3 | 存储单元 | 容量：16TB 记录技术：CMR 转速：7200 RPM 缓存：256MB 接口：SATA 质保：国行3年 尺寸：3.5英寸 | 块 | 24 |
| 4 | 网络接入交换机 | ★1.设备支持千兆POE电口≥16个，千兆SFP光口≥2个，可用端口≥18个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥54Mpps； 2. MAC地址容量≥8K； 3.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像；支持DHCP Snooping； 4.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题； 6.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率； 7.设备出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题可通过微信告警推送； 8.防雷等级≥6KV； 9.工作温度范围0ºC~45ºC。 | 台 | 2 |
| 5 | 网络汇聚交换机 | 1.设备为标准1U高度，铁壳机架式，具有≥8个千兆无源分光口（PON口），≥16个千兆以太电口，≥4个万兆以太光口； 2.交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.设备支持网管平台管理，即插即用，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署；支持设备前面板端口通断状态、CPU及内存利用率呈现，支持可视化整网拓扑呈现（含本设备及关联无源分光设备），支持分光终端整机接入量、光模块信息呈现； 4.设备支持无源分光网络（PON网络）与传统以太网络融合，设备的无源分光口可以同时支持普通以太光模块和无源分光模块混用； 5.单个无源分光口（PON口）最大可接入32个远端ONU，整机支持256个远端ONU； 6.设备（PON口）支持OAM功能，可上报ONU光模块信息，包括距离、温度、电压、电流、光功率； 7.设备支持可视化配置，可有效降低配置及维护难度，减少对命令配置与专业性的依赖，如：Vlan配置、Voice VLAN配置、防私接配置、防环路配置、端口聚合配置、光口特性配置、DBA配置、光口主备配置、智能热备配置、流氓ONU检测等； 8.设备支持本机管理与整网管理一键切换，支持同品牌设备可视化整网拓扑呈现（包括设备间链路介质区分、设备间端口连接信息、AP终端带机量、整网设备类型及数量统计等； 9.设备支持802.11r、okc协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能； | 台 | 2 |
| 6 | 网络数据传输缆 | 材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 导体结构：0.50mm±0.01mm； 线规：24AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：橙色； 长度：305m±2m； 执行标准：YD/T 1019-2013； 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2） | 箱 | 4 |
| 7 | 铠装智联光缆 | 4 芯，9/125μm（G.652D 单模） PBT 材质，内充纤膏 磷化钢丝 / FRP 钢丝（GYXTW） 衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。 波长：1310nm/1550nm。 光纤类型：G.652D（B1.3）单模 抗拉强度：长期≥600N；短期≥1500N。 侧压力：长期 1000N/10cm；短期 3000N/10cm。 弯曲半径：静态 10 倍缆径；动态 20 倍缆径。 外径 / 重量：GYXTW 约 8.3–11.2mm，60–100kg/km 温度：-40℃~+70℃。 敷设：架空、管道、直埋（GYTA53）。 阻燃：可选（PVC/LSZH） | 米 | 1000 |
| 8 | 光电转换单元 | 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：20km； 光纤类型：单模单纤； 波长：1310nm 发送,1550nm 接收； 防护等级：IP30； 安装方式：桌面、集成机箱、壁挂； | 对 | 4 |
| 9 | 服务器机柜 | 1、机柜外形尺寸为600宽*1000深*2000高mm； 2、管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015标准要求 该管理体系适用于 钣金柜(网络机柜)的制造 3、门及门锁：前门为 高通风率六角网孔或玻璃门前门单开配旋转长柄锁 后门为高通风率六角网孔门配圆形锁 4、脚轮：采用静音脚轮 轮子烫胶工艺 内嵌有2个滚珠轴承。 5、方孔条：1.5mm, (采用首钢复铝锌工艺，数控加工 立梁主体采用腰圆孔设计加强称重) 6、机柜上顶和风机：上顶通风孔采用高密度六角网孔设计 大大减少风阻 风机单元可以顺畅排除机柜内的热气流 7、机柜走线：上部、下部多个走线孔可按需调整 8、材料及工艺 ：SPCC优质冷扎钢板制作; | 个 | 1 |
| 10 | 电源分配单元 | 1.安装规格：1U机架式，适配标准19寸服务器机柜； 2.插孔位数：8位输出 3.输入接口分两类： 10A款：国标10A插头（10A 250V） 16A大功率款：国标16A插头/工业IEC C20 4.输出插孔两种主流： 8×国标五孔10A（监控交换机、NVR、打印机通用） 混合孔：4×10A五孔+4×16A三孔（服务器、存储硬盘主机 壳体：一体铝合金型材，冷轧钢板喷塑，散热好、接地稳定 铜件：一体式磷青铜导电弹片，阻燃PC插孔座 阻燃等级：V0级，防电弧、防触电 尺寸（1U机架）：长440mm（19寸标准）×宽44mm×高45mm 安装：机柜前后通用挂耳，可横装/竖装 | 个 | 2 |
| 11 | 整改辅助材料 | 配套整套系统使用所需，电源线、PVC/金属线管、线槽、防水接线盒、DC防水接头、水晶头、扎带、标签纸、二合一防雷器、机柜理线配件、接地套件、防火封堵泥、密封胶、膨胀螺丝及辅材。 | 项 | 1 |
| 12 | 整改技术服务 | 本项目为交钥匙式整体整改服务，包含现场勘查、方案深化设计、原有故障设备拆除、新设备供货、线路改造敷设、设备安装、系统接线、调试联调、点位标注、资料整编、人员培训、竣工验收、质保运维全流程服务。 二、整改建设目标 消除监控盲区、故障点位、图像模糊、信号中断、夜视效果差等问题； 统一系统制式，提升视频画质、传输稳定性、系统兼容性； 优化网络架构、供电、防雷接地体系，保障 7×24 小时不间断运行； 实现前端采集、传输、存储、平台管理一体化，满足安防管理使用要求。 三、通用质量要求 所有设备、线缆、辅材均为全新合格产品，符合国家及行业相关标准； 施工工艺规范，强弱电分离，布线规整，标识完整可追溯； 系统整体运行稳定，无频繁断联、卡顿、丢图、录像断档现象； 完工后提供全套竣工资料，包含竣工图纸、设备清单、测试报告、操作手册、点位对照表等。 | 项 | 1 |